Национальный исследовательский университет

«МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра РТС

Курсовой проект

по дисциплине

Аппаратура потребителей спутниковых радионавигационных систем

ФИО студента: Мокшин А.С.

Группа: ЭР-15-14

Вариант №8

Дата: 25.06.2019

Подпись _____________

ФИО преподавателя: Корогодин И.В.

Оценка _____________

Москва, 2019

Содержание

Этап 1.

Использование сторонних средств........................................................................3

1.1 Постановка задачи вторичной обработки данных ........................................3

1.2 Описание процесса использования RTKLIB..................................................3

1.3 Использование интернет-рисурса Trimble .....................................................5

Этап 2. Моделирование........................................................................................................7

2.1 Постановка задачи моделирования .................................................................7

2.2 Листинг  программы..........................................................................................7

2.3 Результат моделирования в среде MatLab .....................................................9

2.4 Вывод по этапу................................................................................................10

Этап 3.

Реализация..............................................................................................................11

3.1 Постановка задачи программной реализации...............................................11

3.2 Листинг программы ........................................................................................11

3.3 Сравнение результатов ...................................................................................13

3.4 Тесты.................................................................................................................14

Вывод .................................................................................................................... 16

Этап 1. Использование сторонних средств

1.1 Постановка задачи вторичной обработки данных

На крыше корпуса Е МЭИ установлена трехдиапазонная антенна Harxon HX-CSX601A. Она через 50-метровый кабель, сплиттер, bias-tee и усилитель подключена к трем навигационным приемникам:

- Javad Lexon LGDD,

- SwiftNavigation Piksi Multi,

- FPGA-based приемник на основе нашего ядра CoreZh.

Приемники осуществляют первичную обработку сигналов, выдавая по интерфейсам соответствующие потоки данных - наблюдения псевдодальностей и эфемериды спутников.

1.2 Описание процесса использования RTKLIB

В первом пункте были получены RINEX файлы наблюдений .obs и RINEX

файлы навигационных сообщений .nav. Конвертировали из бинарного файла

в текстовый файл с помощью программы RTCCONV.

Далее бинарный файл эфемерид вывели в табличном виде с помощью

программы RTKNAVI. В качестве входных данных использовали бинарные

файлы BINR_morning.bin и BINR_evening.bin. Результат представлен ниже

на Рис.1.1 и Рис.1.2.

Рис.1.1 Эфемериды, полученные из файла BINR_evening.bin

Рис.1.2 Эфемериды, полученные из файла BINR_morning.bin

Эфемериды собственного спутника в nav-файле RINEX представлены на рис.1.3.

Рис.1.3 Эфемериды собственного спутника.

1.3 Использование интернет-рисурса Trimble

Рис.1.4 Выбор спутника согласно варианту курсового проекта (спутник №8)

Рис.1.5 Угол места спутника №8 на заданный интервал

| Рис.1.6а SkyView полученное в GNSS Planing Online | Рис.1.6б SkyView полученное в GNSS Planing Online |
| --- | --- |

Этап 2. Моделирование

2.1 Постановка задачи моделирования

Требуется реализовать на языке Matlab или Python функцию расчета положения спутника GPS на заданный момент по шкале GPST.

2.2 Листинг программы

clear all, close all

for i = 1:86400

mu = 3.986005*10^14;                %гравитационная постоянная земли

dOmega_e_dt = 7.2921151467*10^(-5); %скорость вращения земли

t_oe = 309600 + 18;                 % эфемеридное время

Az = 26560593.206;                  % квадратный корень большой полуоси

e = 0.00427016;                     % эксцентричность

i_0 = 55.581618;                    %угол наклона в эталонное время

i_0 = degtorad(i_0);

OMEGA_0 = -124.17322;               %долгота

OMEGA_0 = degtorad(OMEGA_0);

omega = -20.13571;                  %Аргумент Перигея

omega = degtorad(omega);

M_0 = -179.27475;                   %средняя аномалия

M_0 = degtorad(M_0);

delta_n = 2.4458E-07;

delta_n = degtorad(delta_n);

OMEGAdot = -4.6211E-07;             %скорость правильного вознесения

OMEGAdot = degtorad(OMEGAdot);

IDOT = -3.1719E-09;                 %скорость угла наклона

IDOT = degtorad(IDOT);

C_uc = -2.0713E-06;

C_us = 6.1411E-06;

C_rc = 2.6525E+02;

C_rs = -4.1188E+01;

C_ic = -4.6566E-08;

C_is = 3.7253E-08;

n_0 = sqrt(mu/Az^3);

t = 396000 + 18 + i;                % время передачи + високосные секунды

t_k = t - t_oe;                     % время из эфемерид эталонной эпохи

n = n_0 + delta_n;

M_k = M_0+n*t_k;

m = 1;

x(1) = 0;

for m = 1:200

x(m+1) = M_k + e*sin(x(m));

if abs(x(m+1) - x(m))<10^(-8)

break

end

m = m + 1;

end

E_k = x(m+1);

v_k = atan2( (sqrt(1-e^2)*sin(E_k))/(1 - e*cos(E_k)),(cos(E_k) - e)/(1 - e*cos(E_k)));

Phi_k = v_k + omega;

delta_u_k = C_us*sin(2*Phi_k) + C_uc*cos(2*Phi_k);                          %аргумент коррекции широты

delta_r_k = C_rs*sin(2*Phi_k) + C_rc*cos(2*Phi_k);                          %радиус коррекции

delta_i_k = C_is*sin(2*Phi_k) + C_ic*cos(2*Phi_k);                          %коррекция наклона

u_k = Phi_k+delta_u_k;

r_k = Az*(1 - e*cos(E_k)) + delta_r_k;

i_k = i_0 + delta_i_k+ IDOT*t_k;

x_k_orb = r_k*cos(u_k);

y_k_orb = r_k*sin(u_k);

Omega_k = OMEGA_0 + (OMEGAdot - dOmega_e_dt)*t_k - dOmega_e_dt*t_oe;

x_ecef = x_k_orb*cos(Omega_k) - y_k_orb*cos(i_k)*sin(Omega_k);

y_ecef = x_k_orb*sin(Omega_k) + y_k_orb*cos(i_k)*cos(Omega_k);

z_ecef = y_k_orb*sin(i_k);

X(1,i) = x_ecef;

Y(1,i) = y_ecef;

Z(1,i) = z_ecef;

%Перевод из ECEF в ECI

theta = dOmega_e_dt * t_k

x_eci = x_ecef*cos(theta) - y_ecef*sin(theta);

y_eci = x_ecef*sin(theta) + y_ecef*cos(theta);

z_eci = z_ecef;

X_eci(1,i) = x_eci;

Y_eci(1,i) = y_eci;

Z_eci(1,i) = z_eci;

%Нахождение азимута и угла места

lat = 55.75;

lon = 37.62;

[East,North,Up] = ecef2enu(x_ecef,y_ecef,z_ecef, lat, lon, 150, wgs84Ellipsoid );

p = sqrt(East^2 + North^2 + Up^2);

El = asin(Up/p);

Az = atan2(East,North);

E_i(1,i) = -El*180/pi + 90;

A_i(1,i) = Az;

end

figure;

plot(E_i(1,:));

grid on;

figure;

polar (A_i(1,:),E_i(1,:));

camroll(90)

N = 20;

thetavec = linspace(0,pi,N);

phivec = linspace(0,2*pi,2*N);

[th, ph] = meshgrid(thetavec,phivec);

R = 6.371*10^6;

x = R.*sin(th).*cos(ph);

y = R.*sin(th).*sin(ph);

z = R.*cos(th);

lat = degtorad(55);

lon = degtorad(37);

x_msk = R*cos(lat)*cos(lon);

y_msk = R*cos(lat)*sin(lon);

z_msk = R*sin(lat);

figure;

surf(x,y,z);

axis equal

hold on

plot3(X(1,:), Y(1,:),Z(1,:));

axis vis3d

grid on

title('Earth-Centered, Earth-Fixed (ECEF) coordinate system');

xlabel('X, m');

ylabel('Y, m');

zlabel('Z, m');

figure ;

surf(x,y,z);

axis equal

hold on

plot3(X_eci(1,:), Y_eci(1,:),Z_eci(1,:),x_msk,y_msk,z_msk, 'k.','MarkerSize',20 );

axis vis3d

grid on

title('Earth-centered inertial (ECI) coordinate system');

xlabel('X, m');

ylabel('Y, m');

zlabel('Z, m');

2.3 Результат моделирования в среде MatLab

Рис.2.1 Траектории спутника в системе координат ECEF

Рис.2.2 Траектории спутника в системе координат ECI

| Рис.2.3а SkyView полученное при моделировании в MatLab | Рис.2.3б SkyView полученное при моделировании в MatLab |
| --- | --- |
| Рис.2.4а SkyView полученное в GNSS Planing Online | Рис.2.4б SkyView полученное в GNSS Planing Online |

2.4 Вывод по этапу

В ходе предыдущего этапа данного курсового проекта были получены данные эфемерид спутников. На данном этапе требовалось, используя полученные эфемериды, промоделировать положение спутника в разные моменты времени и построить траекторию его движения. Рассчитанные в Matlab и полученное положение спутников в GNSS Planing Online совпадают.

Этап 3. Реализация

3.1 Постановка задачи программной реализации

Требуется разработать на языке С/С++ функцию расчета положения спутника GPS на заданное время по шкале GPST, минимизируя время её исполнения и количество затрачиваемой оперативной памяти. Вызов функции не должен приводить к выбросу исключений или утечкам памяти при любом наборе входных данных.

3.2 Листинг программы

#include <iostream>

#include <fstream>

#include <gpssvpos.h>

#include <kepler.h>

#include <ctime>

using namespace std;

int main()

{

time_t start, end;

double t = 396018;

double delt = 0.1;

double *koord = new double[3];

double *koord_matlab = new double[3];

double max_del = 0;

int i_max = 0;

std::ofstream out;

out.open("Е:\\cpp.txt");

std::ifstream in("Е:\\mat.txt");

if (!in)

{

std::cout << "File not open!" << std::endl;

} else {

std::cout << "File open!" << std::endl;

}

time(&start);

for (int i = 0; i < (12*3600/delt); i++)

{

gps_coord(t,koord);

t += delt;

std::string koord_str1 = std::to_string(koord[0]);

std::string koord_str2 = std::to_string(koord[1]);

std::string koord_str3 = std::to_string(koord[2]);

out << koord_str1 << "  " << koord_str2 << "  " << koord_str3 << std::endl;

in >> koord_matlab[0] >> koord_matlab[1] >> koord_matlab[2];

for (int j = 0; j < 3; j++)

{

if (abs(koord[j]-koord_matlab[j]) > max_del)

{

max_del = abs(koord[j]-koord_matlab[j]);

i_max = i;

}

}

}

time(&end);

in.close();

delete[] koord;

koord = nullptr;

delete[] koord_matlab;

koord_matlab = nullptr;

double seconds = difftime(end, start);

std::string seconds1 = std::to_string(seconds*1000000/(12*3600/delt));

cout << "Srednee vremia raschota, mcs: " << seconds1 << std::endl;

std::string max_del1 = std::to_string(max_del);

cout << "Maximalnaia raznost koordinat: " << max_del1 << std::endl;

std::string imax = std::to_string(i_max);

cout << "Nomer otcheta s max raznostiy: " << imax << std::endl;

out.close();

in.close();

}

#include <gpssvpos.h>

#include <kepler.h>

#include <iostream>

#include <cmath>

#include <ostream>

using namespace std;

void gps_coord(double t, double *koord)

{

double mu = 3.986005E+14;

double we = 7.292115E-05;

double toe = .309618000000E+06;

double a_sqr = sqrt(.26560593206E+06);

double e = .427016000000E-02;

double M0 = -.17927475E+03*M_PI/180;

double omega = -.2013571E+02*M_PI/180;

double i0 = .55581618E+02*M_PI/180;

double omega0 = -.12417322E+03*M_PI/180;

double del_n = .24458E-08*M_PI/180;

double i_dot = -.31719E-08*M_PI/180;

double omega_dot = -.46211E-06*M_PI/180;

double cuc = -.20713E-05;

double cus = .61411E-05;

double crc = .26525E+03;

double crs = -.41188E+02;

double cic = .46566E-07;

double cis = .37253E-07;

double tk = t - toe;

double Mk = M0 + (sqrt(mu)/pow(a_sqr,3) + del_n)*tk;

double Ek = kepler(Mk,e);

double Vk = atan2(sqrt(1-pow(e,2))*sin(Ek),cos(Ek)-e);

double Uk = omega + Vk + cuc*cos(2*(omega + Vk)) + cus*sin(2*(omega + Vk));

double rk = a_sqr*a_sqr*(1-e*cos(Ek)) + crc*cos(2*(omega+Vk))+crs*sin(2*(omega+Vk));

double ik = i0 + i_dot*tk + cic*cos(2*(omega + Vk)) + cis*sin(2*(omega + Vk));

double lambk = omega0 + (omega_dot - we)*tk - we*toe;

koord[0] = (cos(-lambk)*cos(-Uk)-sin(-lambk)*cos(-ik)*sin(-Uk))*rk;

koord[1] = (-sin(-lambk)*cos(-Uk)-cos(-lambk)*cos(-ik)*sin(-Uk))*rk;

koord[2] = (-sin(-ik)*sin(-Uk))*rk;

}

#include <kepler.h>

#include <cmath>

double kepler(double Mk, double e){

double Ek = Mk;

double Ek1 = Ek;

do{

Ek1 = Ek;

Ek = Mk + e*sin(Ek);

}while(fabs(Ek1-Ek)/fabs(Ek) > 0.0001);

return Ek;

}

3.3 Сравнение результатов

Рис. 3.1 Результаты полученные на С++

Рис. 3.2 Результаты полученные в программе Matlab

Максимальная разница координат представлена на рис. 3.3

Рис. 3.3 Максимальная разница координат

Видно из результатов, максимальное различие координат, полученных с помощью C++ и Matlab составляет 0.031678 м.

3.4 Тесты

Рис. 3.4 Результаты теста при наличии ошибок памяти

Наблюдаются утечки памяти. Они вызваны из-за выделения памяти под хранение координат и не очисткой этой памяти после использования.

Рис. 3.5 Результаты теста без ошибок

Утечек памяти не обнаружено.

Замерять время производилась с помощью времени выполнения цикла и делением на количество итераций (оценка приближенная).

Рис. 3.6 Результаты теста на время выполнения

Вывод

В ходе выполнения курсового проекта по дисциплине «Аппаратура потребителей спутниковых радионавигационных систем» были получены практические знания об обработке сигналов СРНС на основании измерений навигационных приемников. Изучили методы простейшего моделирования движения спутника с помощью онлайн-сервиса Trimble GNSS Planning Online. Во втором этапе курсового проекта произвели моделирование траектории движения спутника по полученным эфемеридам. В третьем этапе курсового проекта была произведена вторичная обработка движения спутника. Так же произвели анализ утечек.