Национальный исследовательский университет

«МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра РТС

Курсовой проект

по дисциплине

Аппаратура потребителей спутниковых радионавигационных систем

ФИО студента: Шахов М.П.

Группа: ЭР-15-14

Вариант №16

Дата: 25.06.2019

Подпись _____________

ФИО преподавателя: Корогодин И.В.

Оценка _____________

Москва. 2019

Содержание

Этап 1.

Использование сторонних средств........................................................................3

1.1 Постановка задачи вторичной обработки данных ........................................3

1.2 Описание процесса использования RTKLIB..................................................3

1.3 Использование интернет-рисурса Trimble .....................................................5

Этап 2. Моделирование........................................................................................................7

2.1 Постановка задачи моделирования .................................................................7

2.2 Листинг  программы..........................................................................................7

2.3 Результат моделирования в среде MatLab .....................................................9

2.4 Вывод по этапу................................................................................................10

Вывод .................................................................................................................... 10

Этап 1. Использование сторонних средств

1.1 Постановка задачи вторичной обработки данных

На крыше корпуса Е МЭИ установлена трехдиапазонная антенна Harxon HX-CSX601A. Она через 50-метровый кабель, сплиттер, bias-tee и усилитель подключена к трем навигационным приемникам:

- Javad Lexon LGDD,

- SwiftNavigation Piksi Multi,

- FPGA-based приемник на основе нашего ядра CoreZh.

Приемники осуществляют первичную обработку сигналов, выдавая по интерфейсам соответствующие потоки данных - наблюдения псевдодальностей и эфемериды спутников.

1.2 Описание процесса использования RTKLIB

В первом пункте были получены RINEX файлы наблюдений .obs и RINEX

файлы навигационных сообщений .nav. Конвертировали из бинарного файла

в текстовый файл с помощью программы RTCCONV.

Далее бинарный файл эфемерид вывели в табличном виде с помощью

программы RTKNAVI. В качестве входных данных использовали бинарные

файлы BINR_morning.bin и BINR_evening.bin. Результат представлен ниже

на Рис.1.1 и Рис.1.2.

Рис.1.1 Эфемериды, полученные из файла BINR_evening.bin

Рис.1.2 Эфемериды, полученные из файла BINR_morning.bin

1.2 Эфемериды собственного спутника в nav-файле RINEX

В Файле с расширением “nav”,после конвертации, спутника под номером 16 не было.

1.3 Использование интернет-рисурса Trimble

Рис.1.4 Выбор спутника согласно варианту курсового проекта (спутник №16)

Рис.1.5 Угол места спутника №16 на заданный интервал

| Рис.1.6а SkyView полученное в GNSS Planing Online | Рис.1.6б SkyView полученное в GNSS Planing Online |
| --- | --- |

Рис.1.6в SkyView полученное в GNSS Planing Online

Этап 2. Моделирование

2.1 Постановка задачи моделирования

Требуется реализовать на языке Matlab или Python функцию расчета положения спутника GPS на заданный момент по шкале GPST.

2.2 Листинг программы

clear all

for i = 1:43200

mu = 3.986005*10^14;

dOmega = 7.2921151467*10^(-5);

%almonach

toe = 288018; % время альмонаха от начала недели

A = 26561396.452; %корень из большой полуоси, м**0.5

e = 0.01057272; % экстрисинтет

I = 54.99258;  %наклонение, полуциклы

I = degtorad(54.99258);

OMEGA0 = -178.489062; % долгота узла, полуциклы;

OMEGA0 = degtorad(-178.489062);

omega = 30.86550; %аргумент перигея, полуцикл

omega = degtorad(30.86550);

M_0 = 31.78651; %средняя аномалия, полуциклы

M_0 = degtorad(31.78651);

OMEGAdot = -4.6901e-07; %скорость долготы узла, полуциклы/c

OMEGAdot = degtorad(-4.6901e-07);

delta_n = 2.3427e-07;

delta_n = degtorad(2.3427e-07);

IDOT = 4.2974e-10;

IDOT = degtorad(4.2974e-10);

C_uc = 2.1439e-06;

C_us = -4.6026e-06;

C_rc = 3.0238e+02;

C_rs = 3.9438e+01;

C_ic = -5.4017E-08;

C_is = 1.8440E-07;

% Из ИКД для GPS IS-GPS-200H

n_0 = sqrt(mu/A^3);

t = 303540 + 18 + i;

tk = t - toe;

n = n_0 + delta_n;

Mk = M_0+n*tk;

m = 1;

x(1) = 0;

for m = 1:100

x(m+1) = Mk + e*sin(x(m));

if abs(x(m+1) - x(m))<10^(-8)

break

end

m = m + 1;

end

E_k = x(m+1);

nu = atan2( (sqrt(1-e^2)*sin(E_k))/(1 - e*cos(E_k)),(cos(E_k) - e)/(1 - e*cos(E_k)));

Phi_k = nu + omega;

deltau = C_us*sin(2*Phi_k) + C_uc*cos(2*Phi_k);

deltar = C_rs*sin(2*Phi_k) + C_rc*cos(2*Phi_k);

deltai = C_is*sin(2*Phi_k) + C_ic*cos(2*Phi_k);

uk = Phi_k+deltau;

rk = A*(1 - e*cos(E_k)) + deltar;

ik = I + deltai+ IDOT*tk;

x_k_orb = rk*cos(uk);

y_k_orb = rk*sin(uk);

Omega_k = OMEGA0 + (OMEGAdot - dOmega)*tk - dOmega*toe;

x_k = x_k_orb*cos(Omega_k) - y_k_orb*cos(ik)*sin(Omega_k);

y_k = x_k_orb*sin(Omega_k) + y_k_orb*cos(ik)*cos(Omega_k);

z_k = y_k_orb*sin(ik);

X(1,i) = x_k;

Y(1,i) = y_k;

Z(1,i) = z_k;

r = sqrt((x_k)^2 + (y_k)^2 + (z_k)^2);

theta = dOmega * tk;

x_eci = x_k*cos(theta) - y_k*sin(theta);

y_eci = x_k*sin(theta) + y_k*cos(theta);

z_eci = z_k;

X_eci(1,i) = x_eci;

Y_eci(1,i) = y_eci;

Z_eci(1,i) = z_eci;

% Построим диаграмму SkyView

moscowLatitude = 55.75;

moscowLongitude = 37.62;

moscowHeight = 150;

[East, North, Up] = ecef2enu(x_k, y_k, z_k, moscowLatitude, moscowLongitude, moscowHeight, wgs84Ellipsoid);

rangeFromRecieverToSatellite = sqrt(East^2 + North^2 + Up^2);

elevation(i) = -asin(Up/rangeFromRecieverToSatellite)*180/pi + 90;

azimuth(i) = atan2(East, North);

end

% Построение SkyView

figure;

polar (azimuth, elevation);

title('SkyView');

grid on;

camroll(90);

N = 20;

thetavec = linspace(0,pi,N);

phivec = linspace(0,2*pi,2*N);

[th, ph] = meshgrid(thetavec,phivec);

R = 6.371*10^6;

x = R.*sin(th).*cos(ph);

y = R.*sin(th).*sin(ph);

z = R.*cos(th);

figure;

surf(x,y,z);

axis equal

hold on

plot3(X(1,:), Y(1,:),Z(1,:));

axis vis3d

grid on

title('Earth-Centered, Earth-Fixed (ECEF) coordinate system');

xlabel('X, m');

ylabel('Y, m');

zlabel('Z, m');

figure ;

surf(x,y,z);

axis equal

hold on

plot3(X_eci(1,:), Y_eci(1,:),Z_eci(1,:));

axis vis3d

grid on

title('Earth-centered inertial (ECI) coordinate system');

xlabel('X, m');

ylabel('Y, m');

zlabel('Z, m');

2.3 Результат моделирования в среде MatLab

Рис.2.1 Траектории спутника в системе координат ECEF

Рис.2.2 Траектории спутника в системе координат ECI

| Рис.2.3а SkyView полученное при моделировании в MatLab | Рис.2.3б SkyView полученное при моделировании в MatLab |
| --- | --- |
| Рис.2.4а SkyView полученное в GNSS Planing Online Рис.2.4в SkyView полученное в GNSS Planing Online | Рис.2.4б SkyView полученное в GNSS Planing Online |

2.4 Вывод по этапу

В ходе предыдущего этапа данного курсового проекта были получены данные эфемерид спутников. На данном этапе требовалось, используя полученные эфемериды, промоделировать положение спутника в разные моменты времени и построить траекторию его движения. Рассчитанные в Matlab и полученное положение спутников в GNSS Planing Online совпадают.

Вывод

В ходе выполнения курсового проекта по дисциплине «Аппаратура потребителей спутниковых радионавигационных систем» были получены практические знания об обработке сигналов СРНС на основании измерений навигационных приемников. Изучили методы простейшего моделирования движения спутника с помощью онлайн-сервиса Trimble GNSS Planning Online. Во втором этапе курсового проекта произвели моделирование траектории движения спутника по полученным эфемеридам. В третьем этапе курсового проекта была произведена вторичная обработка движения спутника. Так же произвели анализ утечек.