Национальный исследовательский университет

Московский энергетический институт

Институт радиотехники и электроники
Кафедра РТС

Курсовой проект

Аппаратура потребителей спутниковых радионавигационных систем

Студент: Шконда  Р. В.

Группа: ЭР-15-14

Вариант №17

Дата: 25.06.2019

Преподаватель: Корогодин  И. В.

Оценка _____________

Подпись _____________

Москва, 2019

Содержание

Этап 1. Использование сторонних средств

1.1 Описание процесса использования RTKLIB..................................................3

1.2 Эфемериды всех полученных спутников по данным RTKLIB....................3

1.3 Эфемериды собственного спутника в nav-файле…………………........….4

1.4  График угла места собственного спутника………………………..……...5

1.5 SkyView по данным Trimble GNSS Planning Online………………….…...6

Этап 2. Моделирование

2.1 Постановка задачи моделирования ................................................................6

2.2 Таблица эфемерид.............................................................................................7

2.3 Реализация в Matlab..........................................................................................7

2.4  Полученные графики…………………………………………..……….…..9

2.5 Вывод ………...................................................................................................10

Этап 1

  - Описание процесса использования RTKLIB

В  RTKLIB были получены файлы наблюдений .obs   и файлы навигационных сообщений .nav. Конвертации из бинарного файла  в текстовые файлы осуществлялась с помощью программы RTCCONV.

С помощью программы RTKNAVI получены эфемериды в виде таблицы.

По заданию, спутник № 17.

1.2 Эфемериды всех полученных спутников по данным RTKLIB

Рисунок 1. Эфемериды  из файла BINR_evening.bin

Рисунок 2. Эфемериды из файла BINR_morning.bin

1.3  Эфемериды собственного спутника в nav-файле

Рисунок 3. Эфемериды собственного спутника

1.4  График угла места собственного спутника от времени по данным Trimble GNSS Planning Online на заданный интервал времени

Рисунок 4. Выбор спутника

Рисунок 5. Угол места спутника на заданный интервал

1.5  SkyView по данным Trimble GNSS Planning Online

Рисунок 6. График траектории спутника

Этап 2

2.1  Постановка задачи моделирования

На предыдущем этапе получено решение навигационной задачи с помощью программы вторичной обработки измерений RTKLIB. В процессе работы она рассчитывает положение спутников на соответствующий момент сигнального времени. При этом используются эфемериды - параметры некоторой модели движения спутника. В разных ГНСС эти модели разные, а значит отличается и формат эфемерид, и алгоритмы расчета положения спутника.

Требуется реализовать на языке Matlab функцию расчета положения спутника GPS на заданный момент по шкале GPST. Построить трехмерные графики множества положений спутника GPS с системным номером. Построить SkyView за указанный временной интервал.

2.2 Таблица эфемерид

| toe, сек | 288000 |
| --- | --- |
| A , м | 26560589.313 |
| e | 0.01299050 |
| i0, град | 56.36564 |
| OMEGA0, град | -120.38566 |
| omega ,град/с | -98.70576 |
| M0, град | 159.51923 |
| deltan, град/с | 2.1943*10^-7 |
| OMEGAdot, рад/с | -4.4144*10^-7 |
| IDOT,град/с | -7.0395*10^-9 |
| cuc, рад | -3.3230*10^-6 |
| cus, рад | 6.1765*10^-6 |
| crc, м | 2.6916*10^2 |
| crs, м | -66.125 |
| cic, рад | 1.3039*10^-7 |
| cis, рад | -5.2154*10^-8 |

2.3  Реализация в Matlab

mu = 3.986005*10^14;

dOmega = 7.2921151467*10^-5;

TOW = 302418;

t0e = 288000+18;%время альманаха от нач. недели

i0 = 56.36564*(pi/180); %наклонение

A = 26560589.313; %корень из б. полуоси

e = 0.01299050; %эксцентриситет

omegadot = -4.4144*10^-7 *(pi/180); %скорость долготы узла

omega0 = -120.38566*(pi/180); %долгота узла

omega = -98.70576*(pi/180); %аргумент перигея

M0 = 159.51923*(pi/180); %средняя аномалия

deltan = 2.1943*10^-7 *(pi/180);

IDOT = -7.0395*10^-9 *(pi/180);

Cuc = -3.3230*10^-6;

Cus = 6.1765*10^-6;

Crc = 2.6916*10^2;

Crs = -66.125;

Cic = 1.3039*10^-7;

Cis = -5.2154*10^-8;

shirota = 55.45;

dolgota = 37.42;

visota = 156;

for i = 1:900

TOW = TOW + i;

n0 = sqrt(mu/(A^3));

Tk = TOW - t0e;

Mk = M0 + (n0 + deltan)*Tk;

E = 0;

while(true)

Ek = Mk + e*sin(E);

if (abs(E - Ek) <= 10^-8)

break;

end

E = Ek;

end

nu = atan2(((sqrt(1-e^2)*sin(Ek))/(1 - e*cos(Ek))), ((cos(Ek) - e)/(1 - e*cos(Ek))));

fi = nu + omega;

deltaU = Cus*sin(2*fi) + Cuc*cos(2*fi);

deltaR = Crs*sin(2*fi) + Crc*cos(2*fi);

deltaI = Cis*sin(2*fi) + Cic*cos(2*fi);

U = fi + deltaU;

R_Zeml = A*(1 - e*cos(Ek)) + deltaR;

I = i0 + deltaI + IDOT*Tk;

Xorb = R_Zeml*cos(U);

Yorb = R_Zeml*sin(U);

OmegaK = omega0 + (omegadot - dOmega)*Tk - dOmega*t0e;

x = Xorb*cos(OmegaK) - Yorb*cos(I)*sin(OmegaK);

y = Xorb*sin(OmegaK) + Yorb*cos(I)*cos(OmegaK);

z = Yorb*sin(I);

R(i,:)=[x y z];

teta = dOmega*Tk;

xeci = x*cos(teta) - y*sin(teta);

yeci = x*sin(teta) + y*cos(teta);

zeci = z;

ECI(i,:) = [xeci yeci zeci];

[East, North, Up] = ecef2enu(x, y, z, shirota, dolgota,visota, wgs84Ellipsoid);

SAT = sqrt(East^2 + North^2 + Up^2);

AZ(i) = atan2(East, North);

EL(i) = -asin(Up/SAT)*180/pi + 90;

End

[X, Y, Z] = sphere(10);

figure(1);

plot3(R(:,1),R(:,2),R(:,3))

hold on;

grid on;

surf(X*6371*10^3, Y*6371*10^3, Z*6371*10^3);

figure(2);

plot3(ECI(:,1),ECI(:,2),ECI(:,3));

hold on;

grid on;

surf(X*6371*10^3, Y*6371*10^3, Z*6371*10^3);

figure(3);

polar (AZ, EL);

hold on;

grid on;

camroll(90);

2.4  Полученные графики

Рисунок 7. Траектория в ECI

Рисунок 8. Траектория в ECEF

Рисунок 9. SkyView за 24 часа

Рисунок 10. SkyView

Получим  SkyView с помощью  Trimble GNSS Planning Online.

Рисунок 11. SkyView

2.5  Вывод

На втором этапе требовалось, используя эфемериды, промоделировать положение спутника в разные моменты времени и построить траекторию его движения. Расчёт в Matlab и полученное положение спутников в GNSS Planing Online совпадают.